# TP 1 Traitement du signal numérique

## TP Cours : Théorème de Nyquist-Shannon

### Chaîne du traitement

Signal

Signal échantillonné

Conversion analogique numérique

Signal

Filtrage

Conversion numérique analogique

Transmission

(Ondes hertziennes, câble...)

### Echantillonnage

#### Préliminaire: le multiplieur

##### Le composant et ses connections

Le composant effectue l'opération suivante:

S=kX1-X2*Y1-Y2+Z

avec k=1/10

X1        +15V

X2              S

Y1               Z

Y2        -15V

+15V  -15V

X1

Y1

S

Indiquer la fonction réalisée en S dans la configuration précédente.

X1

Y1

S

k

Le circuit se résume alors à :

##### Montage expérimental sur la plaquette

Alimentation +15V et -15V ainsi que la masse

LES MASSES (APPAREILS, MONTAGE) DOIVENT ETRE RELIEES ENTRE ELLES.

Relier à l'alimentation les bornes +15V et -15V ainsi que la masse.

ATTENTION, l'inversion des bornes d'alimentation peut entraîner la destruction du multiplieur.

Observer X1 sur la voie 1 de l'oscillo et sur l'entrée EA0 de la console SP5.

Observer S sur la voie 2 de l'oscillo et sur l'entrée EA2 de la console SP5.

Observer Y1 sur l'entrée EA1 de la console SP5.

EA0 = X1

EA1 = Y1

EA2 = S

Fenêtre

d'analyse

spectrale

Paramètres Latis pro: 10000 points en 3ms, style trait.

Organiser la mosaïque sur l'écran avec quatre fenêtres:

##### Vérification de la fonction multiplication

Premier exemple :

Alimenter les deux entrées X1 et Y1 simultanément avec la sortie du GBF.

GBF METRIX : signal sinusoïdal de fréquence f=1000Hz et d'amplitude 6V (12V crête à crête).

Reproduire rapidement l'allure des signaux observés.

Vérifiez l'opération effectuée par le multiplieur.

Effectuer l'analyse spectrale du signal S.

Pourquoi l'analyse spectrale nous permet-elle d'affirmer que le multiplieur n'est pas un composant linéaire ?

Second exemple :

Alimenter les deux entrées X1 et Y1 simultanément avec la sortie du GBF.

GBF METRIX : signal triangulaire de fréquence f=1000Hz et d'amplitude 6V (12V crête à crête).

Reproduire rapidement l'allure des signaux observés.

Vérifiez l'opération effectuée par le multiplieur.

Pour cela on effectuera un calcul permettant de justifier l'allure et les valeurs relevées pour le signal de sortie.

Troisième exemple :

Alimenter l'entrée X1 (on nommera cette tension e(t)) à l'aide du GBF GENTRAD.

GBF GENTRAD : signal sinusoïdal de fréquence f=300Hz et d'amplitude 5V (10V crête à crête).

Alimenter l'entrée Y1 (on nommera cette tension u(t)) à l'aide du GBF METRIX

GBF METRIX : signal continu de valeur 2,5V.

Observer X1 sur la voie 1 de l'oscillo et sur l'entrée EA0 de la console SP5.

Observer Y1 sur voie 2 de l'oscillo et l'entrée EA1 de la console SP5.

Observer S sur l'entrée EA2 de la console SP5 (cette tension sera notée s(t)).

X1

Y1

S

GBF GENTRAD

GBF METRIX

Voie 1

Voie 2

EA0

EA1

EA2

e(t)

s(t)

u(t)

Paramètres Latis pro: 10000 points avec environ 3 périodes observées, style trait.

Reproduire rapidement l'allure des signaux observés.

Vérifiez l'opération effectuée par le multiplieur.

#### Echantillonnage à l'aide du multiplieur

##### Signaux utilisés

Conserver les mêmes branchements que précédemment.

Conserver le réglage du GBF (e(t)):

GBF METRIX : signal sinusoïdal de fréquence f=300Hz et d'amplitude 5V (10V crête à crête).

Modifier le réglage du générateur de l'oscillo.

GBF GENTRAD : impulsions

Signal créneaux

Fréquence (appelée fréquence d'échantillonnage) : fe=3000 Hz

Niveau bas : 0,00 V

Niveau haut : 5,00 V

Largeur des impulsions : minimale

A l’aide de ce bouton, on règle la durée du niveau haut par rapport à la période du créneau.

Mettre la molette au minimum.

DC OFFSET permet d’ajouter une tension continue au signal créneaux

Paramètres Latis pro: 10000 points avec environ 3 périodes observées, style trait.

X1

Y1

S

Voie 1

Voie 2

EA0

EA1

EA2

e(t)

s(t)

u(t)

##### Etude du signal de sortie

- Echantillons par période

Compter le nombre N d'échantillons par période de e(t).

Vérifier sa valeur en la comparant au rapport des périodes de u(t) et de e(t).

- Analyse spectrale

Effectuer l'analyse spectrale de s(t).

Représenter l'allure des courbes e(t),  u(t) et s(t).

Pour une bonne qualité de l'analyse spectrale, il faut un nombre de périodes importantes.

Pour cela modifier les paramètres de Latis pro:

Paramètres Latis pro: 10000 points et 100 ms.

Effectuer de nouveau l'analyse spectrale de s(t). A l'aide de la loupe, sélectionner les fréquences du spectre de s(t) sur 10 kHz environ. A l'aide du pointeur, relever et noter les valeurs des différentes fréquences puis reproduire ce spectre en ne conservant que les composantes de valeur notable.

e(t)

u(t)

s(t)

Spectre de s(t)

A

Indiquer à quoi correspondent les valeurs des différentes des fréquences du spectre.

Quel type de filtre disposé à la sortie du multiplieur permettrait de récupérer le signal e(t) ?

##### Modification de la fréquence d'échantillonnage

Nouvelle fréquence:

GBF GENTRAD : impulsions fe=1000 Hz

Ne rien modifier d'autre.

- Echantillons par période

Compter le nombre N d'échantillons par période de e(t).

Vérifier sa valeur en la comparant au rapport des périodes de u(t) et de e(t).

- Analyse spectrale

Effectuer l'analyse spectrale de s(t).

A l'aide de la loupe, sélectionner les fréquences du spectre de  s(t) sur 4 kHz environ.

A l'aide du pointeur, relever et noter les valeurs des différentes fréquences puis reproduire ce spectre en ne conservant que les composantes de valeur notable.

Spectre de s(t)

Les résultats sont-ils cohérents avec les résultats de l’analyse spectrale précédente ?

##### Critère de Nyquist-Shannon

Proposer une valeur limite de la fréquence d'échantillonnage pour qu'un filtre passe-bas disposé à la sortie du multiplieur puisse récupérer le signal e(t) ?

Critère de Nyquist-Shannon:

##### Repliement du spectre.

Nouvelle fréquence:

GBF GENTRAD : impulsions fe=500 Hz

Ne rien modifier d'autre.

Effectuer l'analyse spectrale de s(t).

A l'aide de la loupe, sélectionner les fréquences du spectre de  s(t) sur 2 kHz environ.

A l'aide du pointeur, relever et noter les valeurs des différentes fréquences puis reproduire ce spectre en ne conservant que les composantes de valeur notable.

Spectre de s(t)

Pourquoi parle-t-on dans ce cas de repliement du spectre ?

##### Echantillonnage d'un signal non sinusoïdal

GBF METRIX : signal en créneaux de fréquence f=300Hz et d'amplitude 5V (10V crête à crête).

- Analyse spectrale du signal en créneaux e(t) :

GBF GENTRAD : impulsions fe=5000 Hz

Effectuer l'analyse spectrale de e(t).

A l'aide de la loupe, sélectionner les fréquences du spectre de  e(t) sur 2 kHz environ.

A l'aide du pointeur, relever et noter les valeurs des différentes fréquences puis reproduire ce spectre en ne conservant que les composantes de valeur notable.

Spectre de e(t)

- Analyse spectrale du signal en créneaux s(t) :

Effectuer l'analyse spectrale de s(t).

A l'aide de la loupe, sélectionner les fréquences du spectre de  s(t) sur 10 kHz environ.

A l'aide du pointeur, relever et noter les valeurs des différentes fréquences puis reproduire ce spectre en ne conservant que les composantes de valeur notable.

Spectre de s(t)

- Critère de Nyquist-Shannon :

Commenter le spectre de s(t) dans le cadre du critère de Nyquist-Shannon.

- Modification de la fréquence d'échantillonnage :

GBF GENTRAD : impulsions fe=500 Hz

Ne rien modifier d'autre.

Effectuer l'analyse spectrale de s(t).

A l'aide de la loupe, sélectionner les fréquences du spectre de  s(t) sur 10 kHz environ.

A l'aide du pointeur, relever et noter les valeurs des différentes fréquences puis reproduire ce spectre en ne conservant que les composantes de valeur notable.

Spectre de s(t)

Commenter le spectre de s(t) dans le cadre du critère de Nyquist-Shannon.

#### Conclusion

##### Echantillonnage

Il consiste à prélever à la fréquence d'échantillonnage fe des échantillons d'un signal que l'on doit numériser dans l'objectif de le transmettre.

Le spectre du signal à transmettre comporte des fréquences comprises dans l'intervalle :

fmin, fmax

Le spectre du signal échantillonné comporte les fréquences comprises dans les intervalles successifs:

fmin, fmax, fe-fmax , fe-fmin, fe+fmin , fe+fmax, 2fe-fmax , 2fe-fmin,  2fe+fmin , 2fe+fmax, 3fe-fmax , 3fe-fmin, 3fe+fmin , 3fe+fmax...

Spectre du signal à transmettre

Spectre du signal échantillonné

fmin           fmax

f

fmin        fmax

fe-fmax      fe-fmin ...........

fe

2fe

f

Pour récupérer correctement l'ensemble du signal initial par simple filtrage passe-bas, il faut que fe-fmax soit supérieur à fmax de façon à ne pas mélanger les spectres successifs.

##### Théorème de Nyquist-Shannon

La fréquence d'échantillonnage doit être au minimum égale à deux fois la fréquence maximale du spectre du signal à échantillonner.

fe>2fmax    Te<12fmax

La fréquence fe,min=2fmax est appelée fréquence de Nyquist.

Cette fréquence correspond au prélèvement d'un minimum de deux échantillons par période du signal à transmettre.

##### Non respect du critère de Nyquist-Shannon: repliement du spectre

Cas ou fe<2fmax:

fe

2fe

f

fmin        fmax

fe-fmax         fe-fmin

Le spectre replié à gauche de fe se superpose au spectre du signal à transmettre, il est alors impossible de récupérer ce signal par filtrage.

#### Exemples

##### Téléphonie

Le signal correspondant à la voix comporte, pour une qualité satisfaisante à la restitution, les fréquences comprises dans l'intervalle:

0, fmax=3400 Hz		soit     Tmin=0,30 ms

Fréquence d'échantillonnage:

fe=8000 Hz            		soit     Te=0,125 ms

3400                f(Hz)

3400     4600        8000        11400                     16000                            f(Hz)

Spectre du signal téléphonique

Spectre du signal échantillonné

zone de transition de

1200 Hz

Déterminer le nombre d'échantillons minimal prélevé sur le signal téléphonique :

Déterminer le nombre d'échantillons prélevé pour la fréquence de f=1000 Hz du signal téléphonique :

Calculer le rapport transition sur fréquence maximale du signal utile :

##### Musique

Le signal correspondant à la musique comporte, pour une qualité satisfaisante à la restitution, les fréquences comprises dans l'intervalle:

0, fmax=20000 Hz	soit     Tmin=50 μs

Fréquence d'échantillonnage:

fe=44100 Hz            	soit     Te=23 μs

Nmin=TminTe=fefmax=2,2

20000  f(Hz)

20000   24100                           44100                             f(Hz)

Spectre du signal musical

Spectre du signal échantillonné

zone de transition de

4100 Hz

Nombre d'échantillons minimal prélevé sur le signal musical :

N=TTe=fef=44

Nombre d'échantillons prélevé pour la fréquence

de f=1000 Hz du signal musical :

transitionsignal utile=410020000=20 %

Rapport transition sur fréquence maximale du signal utile :