# Systèmes équivalents

## 1- Définition et intérêt du système équivalent

### 1.1- Définition

Un système équivalent doit remplir deux conditions quelque soit les vitesses des systèmes:

Avoir la même énergie cinétique que le système étudié

Avoir les mêmes puissances que le système étudié

### 1.2- Exemple

| Soit un système S constitué de deux arbres 1 (arbre moteur) et 2 liés au bâti 0 par deux liaisons pivot. Et une crémaillère liée au bâti par une liaison glissière. Les arbres 1 et 2 ont respectivement Im et I2 pour moment d’inertie par rapport aux axes, et la crémaillère 3 à une masse M3. L’arbre 1 porte une roue dentée de rayon R1 engrenant avec la roue dentée portée par l’arbre 2 et de rayon R2. Enfin la crémaillère 3 est entrainée en translation par la roue dentée de l’arbre 2. Ce système est soumis à trois actions extérieures : Deux couples de vecteurs et appliqués respectivement sur 1 et 2 et une force . On note et les taux de rotation des arbres 1 et 2 et le vecteur vitesse de la translation de la crémaillère 3 par rapport au bâti. | Système étudié : |
| --- | --- |
| Le système équivalent se résume à un arbre E lié au bâti par une liaison pivot identique à celle entre le bâti et l’arbre 1. Cet arbre a le même taux de rotation par rapport au bâti que l’arbre 1 du système étudié. Cet arbre équivalent a un moment d’inertie Ieq par rapport à son axe de rotation. Et s’applique sur cet arbre un couple résistant équivalent Creq. | Système équivalent : |

Les deux systèmes ayant la même énergie cinétique, on a :

. Ieq . 2 =  . Im . 2 +  . I2 . 2 +  . M3 . 2

Les deux systèmes ayant les mêmes puissances, on a :

.  +  .  =  P(ExtS,Rg) +  P(IntS,Rg)

.  +  .  =  .  +  .  +  .

On a alors une écriture simplifiée du PFD :	Cm  Creq = Ieq .

Ou du TEC :	Cm.m  Creq.m =

L'inertie équivalente se calcule à partir des différentes inerties et des rapports de transmission.

Le couple résistant équivalent se calcule à partir des différentes actions (autre que le couple moteur) extérieures et intérieures et des rapports de transmission.

En général on a un couple résistant équivalent négatif.

## 2- Calcul des inerties et moments équivalents

### 2.1- Moment d’inertie équivalent

Posons :	 k =  =   	le rapport de transmission de l’arbre 1 à l’arbre 2

 =  = R2 	le rapport de transmission de l’arbre 2 à la crémaillère 3

L’équation (a) devient :	 . Ieq . 2 =  . Im . 2 +  . I2 . k2 . 2 +  . M3 . 2 . k2 . 2

D’où le moment d’inertie équivalent sur l’arbre 1 :	Ieq = Im + I2 . k2  + M3 . 2 . k2

### 2.2- Inertie équivalente ramenée sur un arbre

On définit :	 l’inertie équivalente de l’arbre 2 ramenée sur l’arbre  1 :	I2 . k2

l’inertie équivalente du solide 3 ramenée sur l’arbre 1 :	M3 . 2 . k2

### 2.3- Couple équivalent

L’équation (b) devient :	 .  =  . k .  +  .  . k .

D’où le couple équivalent sur l’arbre 1 :	Creq = C2 . k  + F3 .  . k

### 2.4- Couple équivalent ramené sur un arbre

On définit :	 le couple équivalent au couple C2 ramené sur l’arbre  1 :	C2 . k

le couple équivalent à la force F3 ramenée sur l’arbre 1 :	F3 .  . k

## 3- Transmission avec un rendement 

### 3.1- Systèmes étudié et équivalent 	Soit la chaîne de transmission de puissance suivante :

Puissance dissipée (quantité positive) = PE  PS = (1  ) . PE

La transmission a un rendement . Par définition ce rendement est le rapport entre les puissances à l'entrée de la transmission et celle à la sortie de la transmission.

Le rendement s'écrit donc :	 =

### 3.2- Application du TEC

Sur le système constitué des organes moteur :

Cm.m.  PE = Ieqm.m.

On en déduit :		PE = Cm.m.  Ieqm.m.

Sur le système constitué des organes récepteurs :

 P(ExtS,Rg) +  P(IntS,Rg) + .PE = Ieqr.m.

On en déduit :

 P(ExtS,Rg) +  P(IntS,Rg) + .Cm.m. =  (.Ieqm.+ Ieqr).m.

| ### 3.3- Modèle équivalent Le modèle équivalent est un arbre dont la vitesse de rotation est celle du moteur : m. L’inertie Ieq de cet arbre est égale à la somme des inerties des organes en mouvement ramenées sur l’arbre moteur. |  |
| --- | --- |

Cet arbre est soumis à deux couples :

Un couple moteur équivalent au couple moteur du modèle étudié

Un couple résistant équivalent aux différentes actions (autre que le couple moteur) extérieures et intérieures appliquées sur le système étudié

L'application du TEC à ce système donne :	Cmeq . m + Creq . m = Ieq.m.

On a alors une écriture simplifiée du PFD :	Cmeq  Creq = Ieq .

Ou du TEC :	Cmeq.m  Creq.m =

Les différents paramètres du système équivalent se calculent alors de la manière suivante :

Couple moteur équivalent :	Cmeq = .Cm

Moment d'inertie équivalent :	Ieq = .Ieqm + Ieqr

avec Ieqm et Ieqr les inerties équivalentes des organes moteur et récepteur ramenées sur l'arbre moteur.

Couple résistant équivalent calculé à partir des actions extérieures et intérieures et des rapports de transmission.

Remarques :

En général la puissance du couple résistant équivalent est négative.

Si on a des puissances d'actions extérieures ou intérieures appliquées sur les organes moteur (autre que le couple moteur ) celles-ci sont multipliées par le rendement  :

Creq = .Creqm + Creqr

où :	Creqm est le couple résistant équivalent aux actions appliquées sur les organes moteur

et :	Creqr est le couple résistant équivalent aux actions appliquées sur les organes récepteur