Pompe de pilote de bateau

Les groupes hydrauliques utilisent :

•	Une moto-pompe RV2

le moteur électrique 12 ou 24 volts continu

la pompe à barillet six pistons a un débit réglable entre 0,2 et 2 litres/min sous 25 bars

- Un vérin double tige (diamètre du vérin 40 ou 50 mm) ;

- Hors énergie une électro-vanne permet de mettre en communication les chambres avant et arrière du vérin double tige, autorisant une commande manuelle de la barre.

Le groupe hydraulique se monte en parallèle avec la commande de barre à roue :

- Le support du groupe se fixe sur le bateau ;

- L'extrémité du vérin hydraulique est relié à la mèche du gouvernail.

Plan d’ensemble

Nomenclature

| 33 | 2 | Vis clapet surpression |
| --- | --- | --- |
| 32 | 2 | Ressort clapet de surpression |
| 31 | 2 | Bille φ4 |
| 30 | 2 | Vis clapet d'aspiration |
| 29 | 2 | Bille φ5 |
| 28 | 2 | Ressort clapet d'aspiration |
| 27 | 2 | Joint plat G3/8 |
| 26 | 2 | Siège clapet anti-retour |
| 25 | 2 | Anneau élastique pour alésage 12x1 |
| 24 | 2 | Butée |
| 23 | 2 | Ressort clapet anti-retour |
| 22 | 2 | Bille φ9 |
| 21 | 1 | Tiroir |
| 20 | 1 | Joint OR 56,87 x 1 78 |
| 19 | 2 | Vis CHC M6-45 |
| 18 | 2 | Rondelle plate 0 6 |
| 17 | 1 | Carter |
| 16 | 1 | Adaptateur |
| 15 | 1 | Ecrou HM M8 |
| 14 | 1 | Joint OR 7 |
| 13 | 1 | Vis de réglage de débit |
| 12. | 2 | Axe d'articulation |
| 11" | 1 | Centreur |
| 10 | 1 | Basculeur |
| 9 | 1 | Butée à billes 51 200 |
| 8 | '6 | Ressort de piston |
| 7 | 6 | Piston |
| 6 | 1 | Entraineur |
| 5 | 1 | Roulement 6001 |
| 4 | 1 | Joint à lèvres 12 x 28 x 7 |
| 3 | 2 | Anneau élastique pour alésage 28 x 1 ,2 |
| 2 | 1 | Barillet |
| 1 | 1 | Corps |
| Rep | Nb | Désignation |